Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice

Rozdelenie pásma 20Hz – 20kHz na oktávové, pol-oktávové a tretino-oktávové pásma

## Vypracoval:

## Jozef Demko

## 3. roč., šk. rok: 2001/2002

## predmet: Elektroakustika

## odbor: ETT

## štud. skup.: 13, podskup. 6

Zadanie:

Uvažujme pásmo 20Hz – 20 000Hz.

- určte na koľko oktávových, pol-oktávových a tretino-oktávových pásiem je možné rozdeliť tento rozsah

- vypočítajte stredné frekvencie pásmových oktávových a tretino-oktávových filtrov

- vypočítajte medzné frekvencie zvolených troch oktávových a tretino-oktávových susediacich filtrov

Teoretický rozbor:

- Frekvenčné pásmo môžeme deliť z rôznych hľadísk. Pre technické účely sa zvykne rozdeľovať na oktávy, t.j. pre šírku jedného pásma platí pomer:  fhornéfdolné=2. Z niekoľkých, za sebou nasledujúcich oktáv, môžeme určiť rekurentný vzťah medzi n-tou frekvenciou fn a fmin, resp. fmax, ktoré určujú dolnú a hornú hranicu zvoleného intervalu. Z ich vzájomného porovnania získavame vzťah 2n= fmaxfmin, z ktorého si vyjadríme n a tak získame celkový počet oktávových pásiem, ktoré tvoria interval od fmin=20Hz do fmax=20kHz. Rovnakým spôsobom je možné rozdeliť tento interval na pol-oktávy, resp. tretino-oktávy, pričom pre pol-oktávy uvažujeme fhornéfdolné=212 a pre tretino-oktávy fhornéfdolné=213.

- Pri výpočte stredných frekvencií uvažujeme všeobecný vzťah fn=1000.2nq, kde fn je stredná frekvencia n-tého filtra a q určuje typ delenia intervalu, t.j. pre oktávy q=1, pol-oktávy q=2 a tretino-oktávy q=3.

- Z predchádzajúcich úvah v bode a) a b) môžeme napísať zovšeobecnenie, t.j.  fhfd=21q a pre vzťah medzi strednou frekvenciou a medznými frekvenciami platí:  fh.fd=fstr. Z týchto dvoch rovníc o dvoch neznámych si môžeme vyjadriť vzťahy pre fd=fstr.2−12q a fh=fd.21q, čiže pre medzné frekvencie daného filtra.

Výpočet:

- 1. pre oktávy:

fmin=20Hz

fmax=20kHz

f2fmin=2	  f2=2fmin

f3f2=2	  f3=2f2	... 	  fn=2n-1fmin

fmaxfn=2	  fmax=2fn		  2n= fmaxfmin 	  n=log2fmaxfmin

n=log2fmaxfmin=9,967		n=9

2. pre pol-oktávy:

f2fmin=212	  f2=21/2fmin

f3f2=212	  f3=21/2f2	... 	  fn=2n−12fmin

fmaxfn=212  fmax=21/2fn		  2n2= fmaxfmin 	  n=2log2fmaxfmin

n=2log2fmaxfmin=19,934		n=19

3. pre tretino-oktávy:

  f2=21/3fmin

f3f2=213	  f3=21/3f2	... 	  fn=2n−13fmin

fmaxfn=213  fmax=21/3fn		  2n3= fmaxfmin 	  n=3log2fmaxfmin

n=3log2fmaxfmin=29,900		n=29

- 1. pre oktávy:	q=1

fn=1000.2nq		fn=1000.2n, kde n=0, 1, 2, ...

f0=1000. 20=1000Hz

f1=1000. 21=2000Hz, f-1=1000. 2−1=500Hz	...

| fn | f-5 | f-4 | f-3 | f-2 | f-1 | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hz] | 31,25 | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |

2. pre tretino-oktávy:	q=3

fn=1000.2nq		fn=1000.2n3, kde n=0, 1, 2, ...

f0=1000. 203=1000Hz

f1=1000. 213=1260Hz, f-1=1000. 2−13=793,7Hz	...

| fn | f-16 | f-15 | f-14 | f-13 | f-12 | f-11 | f-10 | f-9 | f-8 | f-7 | f-6 | f-5 | f-4 | f-3 | f-2 | f-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hz] | 24,80 | 31,25 | 39,37 | 49,61 | 62,50 | 78,75 | 99,21 | 125,00 | 157,49 | 198,43 | 250,00 | 314,98 | 396,85 | 500,00 | 629,96 | 793,70 |

| f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000,00 | 1259,92 | 1587,40 | 2000,00 | 2519,84 | 3174,80 | 4000,00 | 5039,68 | 6349,60 | 8000,00 | 10079,37 | 12699,21 | 16000,00 |

- fhfd=21q		fh.fd=fstr			fd=fstr.2−12q   fh=fd.21q

1. pre oktávy:	q=1

fd=fstr.2−12	fh=fd.2		fd−1=fstr.2−12=500.2−12=353,55Hz...

| fn | fd-1 | fh-1 | fd0 | fh0 | fd1 | fh1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hz] | 353,55 | 707,11 | 707,11 | 1414,21 | 1414,21 | 2828,43 |

2. pre tretino-oktávy:	q=3

fd=fstr.2−16	fh=fd.213		fd−1=fstr.2−16=500.2−16=707,11Hz...

| fn | fd-1 | fh-1 | fd0 | fh0 | fd1 | fh1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hz] | 707,11 | 890,90 | 890,90 | 1122,46 | 1122,46 | 1414,21 |

Záver:

Ako môžeme vidieť z výpočtov a taktiež z grafického znázornenia susedných filtrov príslušného delenia, medzné frekvencie dvoch susedných filtrov sú vždy rovnaké. Na grafické znázornenie som použil program AKABAK, ktorého zdrojový text je nasledovný:

|Filters

System 'Filter -1'

Filter

fo=499.999Hz

{b2=1.732051;

a4=1.999915;  a3=2.953131;  a2=5.731881;  a1=2.953131;  a0=1.999915;  }

System 'Filter 0'

Filter

fo=1kHz

{b2=1.732051;

a4=2.000042;  a3=2.953225;  a2=5.732136;  a1=2.953225;  a0=2.000042;  }

System 'Filter 1'

Filter

fo=2kHz

{b2=1.732051;

a4=1.999979;  a3=2.953178;  a2=5.732008;  a1=2.953178;  a0=1.999979;  }

Pri výpočte medzných a stredných frekvencií sme robili rôzne zjednodušenia a zaokrúhlenia, čím sme sa dopustili nepresností. Presné údaje je možné získať z príslušných noriem ISO, ku ktorým však nie je jednoduché sa dostať, preto ukážky porovnania v zhodnotení neuvádzam.